MÁY TIỆN CHÍNH XÁC TỐC ĐỘ CAO LD-1324E/1340E/1440E

Các tính năng:

- Băng máy được chế tạo từ gang đúc chất lượng cao FC-25;

- Băng trượt được tôi cứng và mài nhẵn;

- Bánh răng Ụ đầu máy được tôi cứng và mài nhẵn;

- Trục khóa cam D1-4;

- Đặc điểm Đo lường hệ Met hay Hệ Anh tùy thuộc vào Người sử dụng;

Yêu cầu chỉ rõ khi Hợp đồng:

- Trục vít dẫn hay Bộ thiển thị số theo hệ Met hay Anh;

- Tay quay Bàn dao bên Trái hay Phải;

- Điện áp nguồn;

| Đặc điểm Kỹ thuật | Hệ Met |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 1324E |  |  | 1340E |  | 1440E |
| Đường kính tiện trên băng máy, mm | 330 |  |  |  |  | 360 |
| Đường kính tiện trên Bàn trượt ngang, mm | 195 |  |  |  |  | 225 |
| Đường kính tiện trên băng lõm, mm | 490 |  |  |  |  | 520 |
| Khoảng cách các Mũi Tâm, mm | 600 |  | 1000 |  |  |  |
| Chiều rộng bàn, mm | 190 |  |  |  |  |  |
| Số cấp tốc độ trục chính, mm | 9 |  |  |  |  |  |
| Phạm vi tốc độ trục chính, v/p | 82 – 2000 |  |  |  |  |  |
| Lỗ xuyên trục chính, mm | 40 |  |  |  |  |  |
| Mũi trục chính | Khóa cam D1-4 |  |  |  |  |  |
| Côn mũi trục chính | MT5 |  |  |  |  |  |
| Côn ống lồng Ụ đuôi | MT3 |  |  |  |  |  |
| Hành trình ống lồng Ụ đuôi, mm | 100 |  |  |  |  |  |
| Hành trình bàn trượt ngang, mm | 165 |  |  |  |  |  |
| Hành trình Giá đỡ kết hợp, mm | 100 |  |  |  |  |  |
| Ren Hệ Met | (30 số) Bước ren 0.4 – 7.0 mm |  |  |  |  |  |
| Ren Hệ Anh | (32 số) Bước 4 – 56 TPI |  |  |  |  |  |
| Tốc độ Ăn dao chiều dọc máy, mm/ vòng | 0.068 – 0.936 |  |  |  |  |  |
| Tốc độ ăn dao ngang, mm/vòng | 0.034 – 0.468 |  |  |  |  |  |
| Trọng lượng tinh, kg | 680 | 600 |  |  | 620 |  |
| Trọng lượng thô, kg | 660 | 700 |  |  | 720 |  |
| Kích thước bao gói, D x R x C, mm | 1473x762x1473 | 1858x762x1473 |  |  |  |  |

Trang thiết bị tiêu chuẩn

- Động cơ và Pully động cơ;

- Tấm sau D1-4 cho mâm cặp 6”;

- Tấm sau D1-4 cho mâm cặp 8”;

- Ống lồng mũi chống tâm (MT5- MT3);

- Múi chống tâm MT3;

- Trụ 4 dao;

- Bánh răng thay thế;

- Hộp dụng cụ và đồ nghề;

Trang thiết bị Tùy chọn:

- Giá đỡ tĩnh;

- Giá đỡ động;

- Bích then hoa 10” (250 mm);

- Chấu khoan 1/2” (13 mm);

- Mũi chống tâm xoay (MT3);

- Mâm cặp 3 chấu 6” (160 mm);

- Mâm cặp 4 chấu độc lập 8” (200 mm);

- Giá đứng;

- Hệ thống làm mát;

- Đồ gá tiện côn;

- Tru dao thay nhanh;

- Cữ chặn bàn đơn;

- Cữ chặn bàn 4 vị trí;

- Chắn nước phía sau;

- Chắn mâm cặp;

- Bộ kẹp côn 5C;

- Đèn chiếu sáng;